Vehicle Control Examples

Planning & Control

[1기] 조환영

1. Speed control

- 앞 차량과의 거리가 충분히 멀 때 작동하는 기능으로, reference velocity를 추종하면 된다.

- 해당 제어는 정상상태에서의 속도가 desired 값과 차이가 나지 않도록 설계하는 것이 중요하기 때문에, 정상상태 오차를 줄일 수 있는 PI 제어기를 사용하는 것이 적절하다.

- 참고로 속도의 단위는 mps이다. (30mps = 108kph)

- 아래는 P 제어기(kp=1)를 사용했을 때의 결과이다.

- 아래는 PI 제어기(kp=1, ki=25)를 사용했을 때의 결과이다.

- 정상상태 오차가 개선되었음을 확인할 수 있다.

- Gain 값을 튜닝할 때, kp>kd>ki의 gain값이 부여돼야 안정적인 결과를 볼 수 있다고 해서, kp를 넘이 않는 ki값을 사용하려 했으나, 그랬을 경우 결과의 변화가 보이지 않아 ki값을 무리해서 키웠다. gain값의 편차가 (kp=1, ki=25) 이런 식으로 크게 발생해도 문제가 되지 않는지 궁금하다.

- 또 흥미로운 결과가 있다. 본 시스템에 한해 그런지 몰라도 I gain 없이 P gain만 크게 조절해 줘도 위와 같은 결과를 나타낸다.

- 아래는 P 제어기(kp=4)를 사용했을 때의 결과이다.

- 이런 현상이 발생하는 이유는 모르겠다… 하지만 경우에 따라서는 많은 제어기를 사용하는 것보단, 적절한 튜닝이 더 효율적일 수도 있다는 생각을 했다.

2. Constant Spacing control

- 차속과 상관없이 앞차와의 적정 거리(안전거리?)를 상수로 지정해 이를 유지하기 위한 시스템이다. Ld=constant

- 실제 도로에서는 더 유연한 상황에서의 거리 유지를 위해 적용되기 힘들 것이라고 생각된다.

- 해당 제어는 목표값으로 수렴하는 과정에서 급격한 속도 및 가속도의 변화가 최소가 되도록 즉, 수렴까지 속도의 진동이 생기지 않도록 제어하는 것이 중요하기 때문에 PD controller를 사용하는 것이 바람직하다.

- 아래는 P 제어기(kp=0.4)만을 사용했을 때의 결과이다.

- P gain값은 키우면 키울수록 진동 발산하는 경향을 보였다. 아래는 kp=3,0일 때이다.

- 아래는 overshoot을 개선하기 위해 D 제어기(kd=0.2)를 추가했을 때의 결과이다.

- PD 제어기만을 사용했음에도 불구하고 정상상태 오차도 거의 발생하지 않을 정도로 성능이 개선된 것을 볼 수 있었다.

- 10mps = 36kph의 속도에서 30m의 거리를 유지하는 것은 적절할 수 있으나, 속도가 빨라졌을 경우, 예를 들어 시속 100km의 차량이 30m의 거리를 유지하는 것은 운전자가 심리적으로 불안함을 느낄 수 있는 거리일 수도 있다.

- 반대로 고속에서 비교적 긴 차간거리를 유지하던 차량이 저속에서 불필요하게 공간을 낭비하는 현상이 발생할 수도 있다.

- 따라서 순항제어 시 단순히 정해진 차간 거리를 유지하는 것 보단, 속도에 맞게 차간거리를 유지하는 constant time-gap policy 방법을 사용하는 것이 좋다.

3. Constant Time-gap Policy (CTP)

- 앞차와의 거리가 적정 기준 내로 가까워졌을 때, 차속에 따른 최적의 거리를 유지하는 것을 목적으로 하는 시스템이다. Ld=hx

- 실제 ACC에 적용되는 방법으로 속도에 따른 차간거리 유지가 가능한 실용적인 모델이다.

- 해당 제어도 spacing control과 마찬가지의 이유로 PD controller를 사용하는 것이 바람직하다.

- 아래는 P제어기(kp=0.1)만을 사용했을 때이다.

- 속도가 reference 보다 큰 경우(노란색), 차간거리가 줄어들다가 결국 충돌하는 부분이 생기고, 반대로 속도가 reference 보다 작은 경우(초록색) 차간거리가 늘어나는 결과를 볼 수 있다.

- 충돌과 overshoot을 방지하고 time-gap h를 일정한 상수에 가깝게 개선해 주기 위해 D 제어기를 추가하겠다. 아래는 PD (kd=0.45) 제어기를 사용한 결과이다.

4. Longitudinal Control: Control Policy (CSP vs CTP)

- 위의 2, 3번과 동일한 상황에서 감/가속을 한다는 상황 하에 에러의 측면에서 각 정책을 분석해보자. (간단히 CSP (Constant Spacing Policy)/CTP (Constant Time-gap Policy)라 명명한다.)

- 총 80초의 주행 중 20초 간격으로 “등속가속감속등속”의 상황이 부여되었다.

- 먼저 기존 튜닝 그대로 둘의 차이를 비교해 보면, (CSP: kp=0.4, kd=0.2) (CTP: kp=0.1, kd=0.45)

- target의 속도가 줄어들기 시작하는 peak 점부터 ego의 속도가 target의 속도를 넘어서는 40~50초 구간이 충돌 위험구간으로 보인다.

- 이를 개선하고자 1) d Gain 값을 키워보고, 2) I-Controller를 추가로 사용하는 방법을 생각했다.

- CSP (kp=0.4, kd=4.0)

- CTP (kp=0.1, kd=1.9), I-Controller는 굳이 사용하지 않았다!!

- 이렇게 그래프로만 보면 CSP가 더 안정적인 것 아닌가? 라고 생각할 수 있지만, 실제 상황에서는 조금 다를 것이다.

- 두 그래프를 합쳤을 때, space의 scale을 동일하게 맞춰 놓고 보면 아래와 같다.

- 속도가 낮은 저속구간에서는 작은 space를 추종하고, 가속구간에서는 속도에 비례한 space 증가, 감속구간에서는 속도에 비례한 space 감소를 유연하게 적용시킬 수 있는 CTP방법이 실제 도로 상황에서 더 융통성 있는 방법이라고 생각된다.

- 위 그래프의 CSP처럼 계속 30 이라는 상수로 지정된 reference space만을 따른다면, 시골 귀향 길 고속도로에서 다른 운전자들의 눈총을 살수도…?

5. Kinematic model in Global Frame

- Lateral vehicle dynamics에서 Kinematic Model은 아주 쉽게 유도된다.

- TIL 기록용 velog에 정리해 놓았으니 여기선 따로 수식을 정리하지 않겠다.

- Kinematic Model을 이용하여 아래의 path를 따라가는 제어기를 설계해 보자.

- 이 kinematic Bicycle Model은 tire slip이 발생하지 않는 저속 구간에서 사용할 수 있다. (3 m/s)

- 아래는 PD 제어기(kp = 5.0, kd = 6.0)를 사용한 결과이다.

- delta의 한계를 np.clip(delta, -0.5, 0.5)로 제한하여 약 -28.65 ~ 28.65 degree 사이의 조향만 가능하도록 모델링 되어있었다.

- 만약 이 한계를 더 늘린다면, 더 빠르게 수렴할 순 있지만, 운전자 입장에서 너무 급격한 핸들링을 요구하게 되는 것 일 수도 있다.

- 일단은 주어진 제한조건으로 과제를 수행했다.

6. Global Frame to Local Frame

- 차량의 위치와 Reference를 Global Frame에서 표현하는 일은 매우 어렵기 때문에, Local Frame으로 변환해야 한다.

- 주어진 Point들을 Local Frame으로 변환하고, 3차 차선 방정식으로 Fitting해보자.

- 먼저 coordinate 정의를 먼저 하면, 아래와 같다.

- 회전변환 부호가 헷갈려서 직접 좌표계를 그려봤고, 해당 body frame에 대한 fitting을 진행했다.

- 코드 순서

1) 글로벌 (1,2), (3,3), (4,4) (5,5) 좌표를 로컬 좌표 기준으로 변환  Global2Local 클래스

2) 변환된 로컬 좌표로 측정값과 후보 곡선 사이의 직선거리 에러의 제곱합이 최소가 되는 최적 곡선 방정식의 계수를 구함  PolynomialFitting 클래스

3) 계산된 곡선 방정식의 계수를 local_x 값과 곱해 최종 계산된 local에서의 (x, y)_local을 계산  PolynomialValue 클래스

- 역시 처음 짜는 코드였기 때문에 .py 파일 주석을 활용해 코드를 한줄한줄 모드 뜯어보았다…

- 아래는 fitting 결과이다.

- 빨간색 작은 막대는 local frame의 x 좌표 단위벡터 방향을 나타내는 것 같다.

- 우려했던 좌표계 변환 시 부호가 틀리는 이슈가 발생하지 않고 잘 변환됐고, 동시에 fitting또한 잘 이루어진 것을 볼 수 있었다.

- 시간이 남는다면, 최소제곱해 coefficient를 구할 때 np.linalg.lstsq() 메서드를 사용하지 않고 직접 x=(ATA)-1ATb 로 구현해 보는 것도 좋을 것 같다. 시간이 있으면..ㅎㅎ

7. Lateral Control on Local Frame: PID Control

- 6번의 Local Frame 변환 코드로 reference를 따라가는 제어기를 사용해 보고 성능을 개선시키자.

(Look ahead distance에서 error를 구하는 개념을 적용해보자) (속도 = 3m/s)

- 이 실습을 하면서 이걸 왜 하는지 알았다.

- 내가 지금 사용하는 kinematic model은 y 값의 error 즉, CTE를 기반으로 조향각 delta를 도출하는 모델이다.

하지만 글로벌에서는 차량의 자세를 고려함과 동시에 이 CTE를 계산해 내는 것이 까다롭다.

그래서 차체의 현재 위치를 로컬 좌표계로 변환하면,

차의 현재 위치를 0, desired path의 로컬 y 좌표를 reference 값으로 놓을 수 있고,

단순히 y_ref 값 자체가 CTE가 되므로 보다 손쉽게 조향각 delta를 구할 수 있다.

- 간단히 PD(kp=5, kd=0.5)제어기만을 사용했음에도 아래와 같은 좋은 결과를 얻을 수 있었다.

8. Lateral Control on Local Frame: High Speed

- 다소 고속 상황에서 (20m/s = 72km/h) 타이어의 횡 방향 슬립을 고려하여 Feed Forward 제어 term을 추가한 kinematic model을 사용하여 Reference를 따라갈 수 있도록 제어기를 설계해보자.

- 먼저 고속에서의 CTE, heading angle error는 steady state steering angle error를 가진다. 이 delta는 정상상태 등속 선회 운동을 하는 차량의 neutral, over, under steer 거동을 표현하는 지표이기도 하다.

- 사실 cos 함수 특성 상 x에 대한 곡률이 모두 다르지만, 이를 수학적으로 표현하기는 아직 어려워서, 회전반경 R을 함수의 평균 곡률로 대체하였다. (R=1/0.019177)

이 때문에 이 모델은 모든 구간에서 neutral, over, under 중 한가지 특성만을 동일하게 표현하게 된다.

- 속도 Vx=20m/s로 기존 속도보다 6배가량 증가함에 따라, 시뮬레이션 시간을 1/6 배로 감소시켜 X_ref 와의 scale을 맞춰주었다.

- Understeer, Oversteer라고 칭하기도 민망할 정도의 결과이지만, 설명의 편리함을 위해 목표조향 보다 덜 틀어진 경우(Kv>0)를 Under, 더 많이 틀어진 경우(Kv<0)를 Over라고 부르도록 하겠다.

- PD 제어기(kp=3.0, kd=0.1)를 사용했으며, 타이어 슬립으로 인한 차체의 거동을 확인하기 위해 understeer gradient Kv = 0, 0.1, -0.1를 각각 사용하였다.

- 추후 회전반경(R)을 위치에 따라 변화하는 동적인 모델로 설계한다면 실제 이상적인 차량의 거동과 유사해질 수 있다.

- 나중에 생각한 대로 코딩할 수 있을 정도로 실력이 올라가면, 도로 경로 생성 모델로 배운 Clothoid의 위치 혹은 시간에 따른 곡률을 적용시킨 횡방향 제어를 실습해 보고 싶다.

- 아래는 차례대로 Kv가 0, 0.1, -0.1인 neutral, under, oversteer인 경우의 제어 결과이다.

9. Lateral Control on Local Frame: Pure pursuit

- Pure Pursuit을 사용하여 reference를 간단히 따라갈 수 있는 제어기를 설계해 보자.

- Pure pursuit의 조향각 생성 모델을 사용해 보았다.

- ld = K * Vx의 형태로 설계하고 싶었으나, ld에 있는 desired-path의 좌표 (Gx, Gy)를 구하는 방법을 몰라서, 로컬 origin 기준으로 속도에 비례한 x값을 Xp=K*Vx라 두고, ld를 상수로 지정한 뒤, waypoint의 좌표를 예상하여 제어해 봤다.

- 근데 잘 안됐다… 이건 어떻게 해야 되는지 모르겠다. 그냥 고민해 본 코드만 첨부하겠다.

10. Lateral Control on Local Frame: Stanley Method

- Stanley Method를 사용하여 reference를 간단히 따라갈 수 있는 제어기를 설계해 보자

- 난 개인적으로 stanley가 더 간단하고 쓰기 좋은 것 같다. 물론 적절한 k값을 선택하는 것이 많이 어렵다고 하지만, 상수로 놓고 썼을 때 가장 구현이 쉬웠고 직관적인 것 같다.

- k gain 값이 클수록 차량의 반응이 민감하다고 하는데, 통상적으로 많이 쓰인다는 0.5 기준으로 했을 때 100정도의 드라마틱한 변화를 줘야 눈에 좀 보이는 것 같다.

- 아래는 순서대로 k=0.5일 때, k=100일 때의 결과이다.

<과제 후기>

한 문제 한 문제 최선을 다해 풀었고 코드를 정말 씹어 먹어보려고 많이 노력했다.

9번 문제를 못 풀어서 아쉬운데, 고민은 많이 해봤으니 다음에 만나면 해결법을 찾을 수 있을 것이라고 생각한다.

더 많은 것을 시도해 보고 싶은 부분도 있었지만, 한정된 시간 관계상, 또 다른 과제와 실습들을 진행해야 하는 일정상 아쉽게 여기서 마무리하겠다.